tabel 1 Tabel 1. Identifikasi Risiko Implementasi Sistem Smart Home

| No | Risiko yang Diidentifikasi | Penyebab utama | Dampak Potensial | Mitigasi yang disarankan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koneksi internet tidak stabil | Infrastruktur jaringan yang kurang mendukung | Perintah tidak terkirim / delay sistem | Gunakan Wi-Fi dengan backup atau dual network |
| 2 | Deteksi sensor tidak akurat | Gangguan lingkungan, penempatan sensor kurang optimal | Sistem gagal mendeteksi bahaya/kondisi nyata | Kalibrasi sensor secara berkala dan optimalisasi posisi |
| 3 | Ketergantungan pada cloud platform | Semua perintah melewati Sinric Pro & Google Assistant | Sistem tidak berjalan saat server down | Sediakan mode manual atau local fallback system |
| 4 | Akses tidak sah ke sistem | Sistem keamanan RFID lemah atau tidak terenkripsi | Ancaman keamanan rumah | Gunakan autentikasi dua faktor dan enkripsi data |
| 5 | Overload mikrokontroler saat multi-tasking | Banyak sensor aktif bersamaan | Respon sistem lambat atau crash | Gunakan mikrokontroler dengan kapasitas lebih tinggi atau distribusi beban |

Selain identifikasi risiko, dilakukan juga evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan sistem melalui pendekatan analisis SWOT untuk memberikan gambaran strategis terhadap kelayakan implementasi Smart Home secara lebih luas. Hasil analisis ini dirangkum pada Tabel 2 berikut:

| Aspek | Uraian |
| --- | --- |
| Strengths (Kekuatan) | - Sistem terintegrasi dengan Google Assistant yang familiar bagi pengguna - Dapat dikontrol dari jarak jauh melalui cloud - Menggunakan perangkat yang relatif murah dan mudah diakses |
| Weaknesses (Kelemahan) | - Bergantung penuh pada koneksi internet - Tidak memiliki interface lokal saat offline - Beberapa sensor rentan error pada kondisi tertentu |
| Opportunities (Peluang) | - Potensi diterapkan di berbagai skala rumah tangga - Mendukung gaya hidup modern dan efisiensi energi - Dapat dikembangkan untuk sistem keamanan skala komunitas |
| Threats (Ancaman) | - Risiko keamanan siber jika sistem tidak dilindungi dengan baik - Ketergantungan pada platform pihak ketiga - Resistensi dari masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi |